附件1：产品技术要求

1.采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 性能参数需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智算基础平台 | 1、设备类型：机架式设备，配置机架滑道，单台高度≤4U； 2、使用场景：可适配AI智算管理平台，支持学校全体学生并行异地登录，并同时在线使用； 3、处理器：≥2颗主流x86或国产高性能处理器，单颗≥32核64线程； 4、加速卡：≥8张同规格高性能GPU，单卡FP32浮点性能≥80 TFLOPS或TF32等效算力≥82TFLOPS，单卡显存≥24GB，显存带宽≥750GB/s，支持GDDR6及以上类型;单卡计算核心数≥16000个(或等效计算单元)，支持主流人工智能框架(TensorFlow、PyTorch等)，提供完整的开发工具链，支持CUDA算子迁移或兼容，单台显存≥192GB； 5、内存：内存插槽数≥32个，最高速率支持RDIMM或LRDIMM，单台内存容量≥256GB DDR5； 6、存储：系统盘≥2*480GB SSD硬盘，数据盘≥2*3.84TB SSD硬盘； 7、网卡：支持选配1/10/25/50/100/200/400GE PCIe标准网卡，配置≥2个万兆网口； 8、访问方式：支持包括SSH远程连接和JupyterLab等多种访问方式； 9、电源：配置≥4个2000W热插拔冗余电源，支持N+N冗余； 10、风扇：配置≥4个热插拔冗余风扇，支持N+1冗余； 11、管理端口：配置≥1*1Gb独立的远程管理控制端口； 12、安全管理：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP等管理功能； 13、系统软件：预装操作系统Ubuntu以及cuda、TensorFlow、pytorch等常用的人工智能软件和驱动。 14、售后服务：≥3年原厂质保，7×24小时技术响应，2小时上门服务。 | 3 | 台 |
| 2 | AI智算管理平台 | 1、平台能够纳管本地私有化基础平台集群，统一运营运维，能够提升算力资源利用率，稳固多模态大模型协同与训练性能； 2、支持现有工作站节点接入及后续横向拓展，在核心功能上，可实现GPU、CPU集群的统一调度与容器全生命周期管理，单GPU多任务共享等技术最大化资源利用率； 3、能够构建多级分级分域用户管理体系，支持用户批量管理与邀请注册；同时具备精细化计费管理能力，涵盖预计费、配额管理、自定义费率等功能。 4、平台还需拥有丰富的可视化统计与监控功能，可实时展示主机、GPU资源状态，支持多时段资源占用、实例运行、用户活跃等数据统计分析； 5、提供JupyterLab等多种开发工具，集成主流科学计算框架与多版本CUDA环境，支持SSH、远程IDE等多种开发访问方式； 6、支持弹性部署与批量调度，能根据负载自动调整资源，保障系统稳定高效运行。 7、平台软件应具备永久使用授权，一年期免费版本升级。 | 1 | 套 |
| 3 | 统一身份认证系统 | 1、在学校现有统一身份认证平台基础上，扩展移动端统一认证能力，实现 APP、H5、移动门户等应用的统一接入、统一认证和统一管理； 2、充分复用学校现有统一身份认证平台及已集成的腾讯微校相关能力，避免重复建设，保障与现有用户体系、认证体系、管理体系保持一致； 3、覆盖 APP、H5、移动浏览器、校园移动门户等移动端应用场景，并为后续新增移动应用预留统一接入； 4、确保移动端身份标识与学校师生账号、学号、工号等校内身份信息准确对应，避免重复绑定、冒用绑定、身份错绑等问题； 5、在满足学校安全管理要求的前提下，优化师生首次绑定、日常登录、认证失败、异常提示等流程，提升移动端使用便利性； 6、保障移动端认证、账号绑定、手机号校验、身份标识处理等环节的数据安全、隐私保护和合规要求； 7、对移动端登录、账号绑定、解绑、认证失败、异常访问等关键行为进行记录、审计和追溯，满足学校安全管理和监管要求； 8、学校提供开放腾讯微校接口，系统能与学校现有统一身份认证平台接口、后端业务接口进行无缝对接，完成认证结果处理及用户信息交互。 | 1 | 套 |
| 4 | 系统集成服务 | 1、现场环境勘查：对机房承重、供电（双路市电 / UPS）、制冷、网络等进行全面检测。 2、系统架构设计：根据学校需求和现有环境，制定软硬件部署方案和网络拓扑规划。 3、硬件部署实施：负责基础管理平台、网络设备上架、布线连接和硬件调试。 4、软件平台部署：安装配置 AI 智算管理平台、认证系统、镜像服务等软件，实现系统集成。 5、系统联调测试：进行软硬件协同调试，验证系统功能、性能和稳定性，解决集成问题。 6、技术培训与文档交付：提供管理员培训，交付实施文档、操作手册、运维手册等资料。 7、提供全方位的售后服务，确保平台系统软硬件稳定运行。 | 1 | 项 |

2.其他技术要求

（1）兼容性要求：所有硬件设备、软件系统需相互兼容，同时兼容学校现有信息化系统（如教学管理系统、科研管理平台、OA系统等），能够实现数据互通、协同工作；支持CPU、GPU统一调度，支持多种操作系统。

（2）扩展性要求：系统采用模块化、可扩展的架构设计，支持后续算力节点横向扩展；支持多计算中心接入，实现统一管理调度；软件系统支持功能扩展，能够适配学校“十五五”发展规划及未来教学科研需求。

（3）数据迁移要求：供应商需负责将学校现有相关系统中的数据迁移至新搭建的AI智算平台及统一身份认证系统，确保数据迁移过程中无丢失、无损坏，数据格式兼容，迁移完成后进行数据验证。

（4）技术保密要求：供应商需对项目相关技术资料、学校数据信息（如学生信息、科研数据、业务数据等）严格保密，不得泄露、传播给第三方；项目结束后，需删除所有相关数据及技术资料，签订保密协议，保密期限符合学校相关要求。

3.安全要求

（1）硬件安全：智算基础平台等具备防短路、防过载、防雷击等安全保护功能，符合国家电气安全标准；存储设备具备数据加密、数据备份、故障恢复等功能，确保数据安全。

（2）软件安全：软件系统需具备完善的安全防护机制，支持用户身份认证、权限管理、数据加密（HTTPS/TLS加密传输）、日志审计等功能，能够有效防范病毒、黑客攻击、数据泄露等安全风险；密码采用加密算法存储，Token机制支持自动续期与撤销。

（3）数据安全：平台需实现个人数据独立权限存放，确保用户数据隐私安全，支持数据备份、恢复功能，定期自动备份数据，备份数据可快速恢复，无数据丢失风险；符合国家数据安全相关法律法规要求。

（4）合规安全：产品需符合3C、节能、环保等认证要求，具备相关认证证书；支持安全启动，符合国家安全要求；统一身份认证系统需具备完善的认证行为日志记录机制，支持图形化审计分析，认证行为可追溯。

（5）运维安全：提供完善的安全运维方案，定期进行安全巡检、漏洞修复、病毒查杀等工作，及时应对安全隐患，保障系统长期安全稳定运行。